一、基本情况

所属批次：2025校级项目

项目名称：【信息】面向海面目标的合成孔径雷达智能成像

项目类型：创新训练项目

所属一级学科：工学

所属二级学科：电子信息类

项目来源名称：学生来源于教师科研项目选题

项目归属学院：信息与电子学院

项目期限：一年期

拟申报项目级别：校级

项目类别：一般项目

项目简介：本选题“合成孔径雷达智能成像”聚焦于现代信号处理理论与人工智能技术在雷达信号处理领域的交叉应用。近年来，在面向海面船只等非合作运动目标成像时，SAR传统信号处理方法处理性能逐渐遇到瓶颈，难以适用。本选题基于该思想，构建海面目标非理想成像参数和目标结构到SAR回波数据的映射关系，构建映射模型，并进一步融合深度学习技术，设计兼具物理模型约束与数据驱动优势的智能成像网络，如将卷积神经网络或Transformer引入稀疏重构过程，实现端到端复杂成像参数稀疏场景的快速成像。

负责人曾经参与科研的情况

2025，2024赛季北京理工大学机器人战队追梦战队队员

指导教师承担科研课题情况

主要研究领域为：空天合成孔径雷达（SAR）信号处理技术：多平台SAR多模式成像，SAR动目标处理及新体制星载SAR系统技术。

指导教师对本项目的支持情况

立项指导、过程中指导、实验条件提供、部分资金支持。

二、项目成员&指导老师

团队成员：

| 姓名 | 分工 |
| --- | --- |
| 霍一韩 | 负责人，算法编写 |
| 刘星言 | 项目推进落实，PPT制作 |
| 李佳骏 | 项目规划，算法调试 |
| 王城昡 | 算法和硬件的适配调试 |

指导老师：

李涵：信息与电子学院

三、立项依据

研究目的

1. 明确复杂成像参数场景下的合成孔径雷达（Synthetic Aperture Radar, SAR）回波信号特性：系统分析海面运动船只SAR回波信号模型和成像参数特点，为后续构建回波信号到成像结果的映射关系提供依据。

2. 构建海面船只成像方案：结合SAR回波信号的物理特性与船只稀疏表示，研究参数估计算法，实现海面目标运动下成像参数估计。

3. 融合深度学习实现智能成像升级：将卷积神经网络、Transformer等深度学习模型与稀疏重构理论相结合，充分利用物理模型的可解释性与数据驱动方法的自适应学习能力，设计端到端的智能成像网络，突破传统迭代重构算法速度慢、泛化性差的局限。

4. 形成兼具理论与应用价值的成果：探索非合作目标与深度学习融合的SAR成像新范式，为相关领域的研究提供可借鉴的方法与思路，培养学生的科研创新能力与工程实践能力，助力大创课题成果的学术转化与实际应用。

研究内容

本课题为参数估计和合成孔径雷达成像理论为基础，针对SAR成像的性能提升需求设计研究内容，整体分为“信号特性分析—参数估计算法-深度学习融合创新—性能验证与优化”四个核心模块，具体内容如下：

1.数学建模：构建SAR工作模式下不同运动参数下海面目标的回波信号模型。

2. 海面船只SAR回波信号数据集构建：收集或通过电磁仿真生成不同运动参数下SAR回波信号数据，建立数据集。

3. 传统范式下信号处理技术：研究传统范式下的多维参数估计和成像技术。包含SAR传统成像方法如距离-多普勒算法、线性变标算法，基于广义瑞登傅里叶变换的多维参数估计等，实现传统算法下的海面目标成像处理。

4. 基于GRFT的智能成像参数估计技术：结合SAR成像的物理机理（距离-多普勒模型）、运动状态和回波信号之间的关系，建立“观测矩阵—运动成像参数—重构约束”的数学模型。以最小化重构误差为目标，引入L1范数（LASSO）作为场景稀疏性约束项，构建基础稀疏优化模型：min||y - Φx||₂² + λ||x||₁，其中y为观测信号，Φ为观测矩阵，x为稀疏系数，λ为正则化参数。

5. 模型优化与算法实现：引入基于RD，BP智能算法的基础模型，并针对研究目标进行优化，使用智能网络快速迭代替代传统算法中的慢速模块，提升数据处理效率；采用交替方向乘子法（ADMM）对模型进行求解，通过自适应调整迭代步长与正则化参数，提升算法收敛速度。基于Python（NumPy、CVXPY库）实现优化模型的代码开发与调试。

6. 模型性能初步验证：将优化后的模型应用于标准化数据集，在不同采样率与信噪比条件下进行成像实验，对比传统RD算法、BP算法与本模型的成像结果，从结构相似性（SSIM）、目标边缘清晰度等指标评估模型的成像质量与抗噪性能。

国内外研究现状和发展动态

合成孔径雷达（SAR）凭借全天时、全天候的成像优势，在遥感监测、资源勘探等领域占据核心地位。随着低采样率、高抗噪性、实时成像等需求升级，压缩感知与深度学习的融合成为技术突破关键。以下从国内外研究现状及发展动态两方面，系统梳理该领域的研究脉络与前沿方向：

深度学习技术在SAR成像中的应用以美国、日本为主要引领者。早期以数据驱动为主，如美国伦斯勒理工学院提出基于CNN的SAR图像增强网络，通过端到端学习实现散焦图像的快速复原，但因缺乏物理模型约束，在低信噪比场景下泛化性不足。

当前前沿方向为“物理模型+数据驱动”的融合架构。日本东京工业大学将SAR成像的距离-多普勒模型嵌入Transformer网络的注意力机制，使网络输出严格符合电磁散射规律，在运动目标成像中，将方位向模糊度降低40%。此外，国外团队在三维SAR成像领域进展显著，通过深度学习与层析SAR技术结合，实现城市建筑群的高精度三维建模，但普遍存在数据采集成本高、硬件系统复杂的问题。

国内研究以中科院空天院、电子科技大学为核心力量，在稀疏基定制与工程化应用方面形成特色优势。电子科技大学针对SAR相干斑噪声问题，提出结合非凸惩罚项的稀疏优化模型，采用SCAD惩罚项替代传统L1范数，使成像的峰值信噪比（PSNR）提升10dB以上。

在三维成像领域，中科院空天院取得突破性进展，提出原创的“微波视觉三维成像”理论，通过智能处理自动识别目标三维几何特征，将成像所需观测数量减少50%以上，点云高程精度提升30%，相关成果已应用于祁连山脉冰川冰厚测量等实际任务。该团队还发布了首个国产SAR三维成像数据集，累计被200多个机构下载1.1万余次，有效缓解了数据稀缺问题。

国内研究更注重技术落地，在特定场景的性能优化上表现突出。中科院空天院研发的SAR微波视觉三维成像处理原型系统，已试用于机载与星载SAR地面处理系统，解决了西部多云雾山区的高精度测绘难题。在算法创新方面，清华大学提出基于改进U-Net的稀疏重构网络，将稀疏特征提取模块与残差卷积结合，使单幅图像处理时间缩短至0.3秒，满足实时成像需求。

国内研究还关注数据集建设与基础理论完善，如CSDN博客文献所述，国内学者系统梳理了SAR深度学习成像的技术路径，提出“增强成像+端到端成像”的双轨发展模式，并针对复杂电磁环境下的鲁棒性问题，开展了大量实测数据验证工作。但整体来看，在通用化网络架构设计、极端场景（如SNR≤5dB）泛化性方面仍有提升空间。

综合国内外研究，当前SAR成像技术呈现三大发展动态：一是稀疏表示从固定基向“场景自适应字典”演进，结合SAR信号物理特性定制字典成为提升稀疏性的关键；二是深度学习融合从“黑盒模型”向“物理约束可解释模型”转型，兼顾成像精度与泛化性；三是应用场景从二维成像向三维建模延伸，高效能、低成本的三维成像技术成为竞争焦点。此外，数据集标准化与跨平台算法迁移（如从机载到星载）也是未来重要研究方向。

本课题立足上述研究现状，针对“极端场景稀疏性不足”“物理约束与数据驱动融合不深”等问题，通过优化模型与深度学习网络架构，旨在形成复杂场景快速成像能力的技术方案，契合当前领域发展需求。

创新点与项目特色

本大学生创新创业训练计划课题紧扣SAR成像技术发展前沿，深度融合SAR参数估计与深度学习技术，针对传统成像方法在非合作目标成像性能瓶颈展开突破。课题的创新点与项目特色围绕技术突破、方法创新及应用落地三大维度构建，既体现学术前沿性，又突出大创课题的实践导向。

主要创新点为：打破传统SAR成像中合作目标假设的应用桎梏，突破当前深度学习SAR成像“黑盒模型”的泛化性缺陷，构建“成像参数提取—深度重构—物理约束校正”的端到端智能网络。前端构建特征提取模块，保留SAR信号的物理本质；中端采用改进型U-Net（残差卷积替代普通卷积）或Vision Transformer（ViT）模块，自适应学习全局与局部特征映射规律；后端创新性嵌入SAR成像核心物理机理（距离-多普勒模型），形成物理约束层，强制网络输出符合电磁散射规律。该架构实现“数据驱动的自适应能力”与“物理模型的可解释性”双重优势，可实现非合作的海面目标快速精确成像。

主要特色为：“理论成果实用化”为核心目标，引入最新前沿技术，将课题研究内容与实际问题相结合，突破非合作目标下传统信号处理的性能边界，后续进一步技术升级可直接对接机载、星载SAR地面处理系统进行试用，为后续工程化推广奠定基础，可有效满足广域海洋监测的应用需求。

综上，本课题的创新点聚焦技术核心瓶颈突破，项目特色突出“理论扎实、数据可靠、成果可用”的大创课题属性，既符合SAR成像领域“物理约束+数据驱动”的发展趋势，又能为实际工程应用提供有价值的技术支撑。

技术路线、拟解决的问题以及预期效果

本大创课题以压缩感知为基，融合稀疏表示与深度学习突破SAR成像瓶颈。核心创新是将距离-多普勒模型嵌入U-Net/ViT，并将其应用于运动船只复杂成像参数估计和成像中，打造“物理约束+数据驱动”的回波到图像的端到端网络。

项目特色为非合作目标SAR的自适应智能成像，可实现静止运动，平动运动（速度≤10m/s），可适用海况：≤3级，可服务海洋监测等场景。

项目研究进度安排

1

核心任务：完成SAR成像、参数估计及深度学习融合领域核心文献综述和信号处理代码的编写。输出：文献综述报告。

2

核心任务：形成SAR数据，构建数据集；搭建Python开发环境（NumPy、PyTorch等），完成工具调试。

3

核心任务：开发成像系统核心功能模块，设计嵌入物理约束的端到端融合网络，划分数据集完成网络训练与参数调优。输出：融合网络代码、性能对比报告、模块开发文档。

4

核心任务：集成各功能模块完成可视化成像系统开发与调试；整理实验数据，优化算法参数；撰写学术论文、研究总结报告，申请专利。输出：研究报告、学术论文、专利著作权受理申请书。

已有基础

与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

1

1. 核心理论储备：团队成员了解雷达成像原理深度学习基础，如脉冲压缩、二维成像，完成过简单的雷达调试实验。

2. 技术工具能力：团队已了解运用MATLAB，Python及NumPy、PyTorch等工具包，具备数据生成与预处理能力。

2

1. 基础模型验证：实现传统RD算法、与基础ADMM稀疏重构算法，为后续模型优化提供参照。

已具备的条件，尚缺少的条件以及解决办法

1. 理论基础空白：团队成员尚需进一步系统掌握SAR成像、参数估计原理及深度学习核心知识，缺乏理论支撑。

2. 科研经验不足：科创经历有限，对文献调研、实验设计、成果总结的流程不熟悉，难以把控研究节奏。

四、经费预算

| 开支科目 | 预算经费（元） | 主要用途 | 阶段下达经费计划（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前半阶段 | 后半阶段 |
| 预算经费总额 | 3000.00 | 无 | 0.00 | 3000.00 |
| 1. 业务费 | 3000.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计算、分析、测试费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （2）能源动力费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （3）会议、差旅费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （4）文献检索费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| （5）论文出版费 | 3000.00 | 无 | 0.00 | 3000.00 |
| 2. 仪器设备购置费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 实验装置试制费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 材料费 | 0.00 | 无 | 0.00 | 0.00 |

五、上传附件

本文件将作为附件上传。